热转印打印机应如何保养

打印机在使用过程中保持打印头清洁，才能保证打印质量，延长打印头寿命。在每打印一卷标签时要用酒精清洗打印头、胶辊、碳带传感器。在更换打印缆线时要先关打印机、电脑电源，再连接缆线。 注:清洗打印头等时要先关闭电源，打印头属于精密部件，最好请专业人员协助清洗！ 

打印头压力调节 
根据打印不同的介质要调节打印头压力。打印头在正常情况下的压力:调节螺母到打印较果最佳时的最高位置.否则长期打印会出现胶辊变形，造成碳带摺皱，打印效果差。 
打印机所有指示灯亮，LCD不显示并不能操作 
原因∶主板或EPROM损坏 解决办法∶联系你的经销厂家，更换主板或正确安装EPROM 
打印机所有指示灯闪烁并不能测纸 
原因∶传感器故障解决办法∶清洗传感器表面灰尘或联系你的经销厂家更换传感 
打印机打印过程纵向出现缺线 
原因∶打印头表面粘有灰尘或打印机长期打印出现磨损 解决办法∶用酒精清洗打印头或更换打印头 
打印机打印中出现碳带或标签纸跑偏 
原因∶压纸弹簧不均及限纸器没有按表签宽度调整 解决办法∶调整弹簧及限纸器 
打印不清晰，质量差----原因∶ 
1 温度太低 
2 碳带标签质量太差 
3 打印头安装不正确 

解决办法∶ 
1 增加打印温度，即增加打印浓度 
2 更换碳带和标签纸 
3 重新调整打印头位置，尤其注意其左右高度一致 

碳带发皱----原因∶ 
1 碳带没有正确环绕在机器上 
2 温度设置不正确 
3 打印头的压力和平衡设置不正确 
4 介质没有正确设置走纸量