智能家居·互控系统

技术手册

型号与参数说明

请登录金通慧官网www.szjth.cn参与互动演示，更多资料和视频请进入官网下载，或加入无线互控开关交流群“193236352”，到群文件下载。，QQ：295802882

深圳市金通慧网络技术有限公司

产品型号与参数

第一部分：无线互控开关系列

系列与型号说明：

A系列=金典外观系列=金通慧经典外观设计

B系列=微晶玻璃面板系列

X1=短码系列=支持单火线的简单协议系列，无反馈。也有零火线产品，但是运行的是简单协议。

X2=长码系列=支持零火线的高端协议系列，有反馈。

- A1系列无线互控开关

说明：

    - 433mhz射频通讯，ASK技术

    - 单火线/零火线接入，直接替换普通机械开关，替代双控开关不用拉线。

| 型号 | JTH-A1系列 （单火线） |
| --- | --- |
| 负载连接方式 | 火线进，火线出 |
| 通信方式 | 433MHZ，ASK技术 |
| 通信距离 | 室内30M，以实际测量为准 |
| 单路负载能力 | LED, 100W; 节能灯白炽灯500W |
| 电源 | AC110V-220V 50~60HZ |
| 工作温度 | -10℃—50℃ |

    - 短码协议，无反馈

- B1系列无线互控开关

| 型号 | JTH-A1L （零火线） |
| --- | --- |
| 负载连接方式 | 火线进，火线出 |
| 通信方式 | 433MHZ，ASK技术 |
| 通信距离 | 室内30M，以实际测量为准 |
| 负载能力 | LED, 100W; 节能灯白炽灯500W |
| 工作电源 | AC110V-220V 50~60HZ |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |

说明：

    - 433mhz射频通讯，ASK技术

    - 单火线/零火线接入，直接替换普通机械开关，替代双控开关不用拉线。

    - 短码协议，无反馈

- B2系列无线互控开关

说明：

    - 433mhz射频通讯，GFSK技术

    - 零火线接入，须布设火线+零线。

    - 长码协议，有反馈。支持7点双向互控带反馈，情景控制，不限数量。

| 型号 | JTH-A1L （零火线） |
| --- | --- |
| 负载连接方式 | 火线、零线进，火线出 |
| 通信方式 | 433MHZ，GFSK技术 |
| 功能特点 | 带反馈 |
| 通信距离 | 室内50M，以实际测量为准 |
| 总负载能力 | 1000W |
| 工作电源 | AC110V-220V 50~60HZ |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |

第二部分：智能网关，摄像机

- 外观

1型摄像机外观 适用于以下型号：

X1-1网关摄像机

X2-1网关摄像机

X1-1网络摄像机

X2-1网络摄像机

2型摄像机外观 适用于以下型号：

X1-2网关摄像机

X2-2网关摄像机

X1-2网络摄像机

X2-2网络摄像机

网关控制器外观 适用于以下型号：

X1网关控制器

X2网关控制器

说明：

    - 网关摄像机=家电控制+视频监控+安防报警

    - 网关控制器=家电控制+安防报警

    - 网络摄像机=视频监控+安防报警

| 型号 | 网络摄像机 |
| --- | --- |
| 像素 | 100万 |
| 图像编码标准 | H.264 |
| 视频质量 | 720P：1280*720，国际高清标准 |
| 红外夜视 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 录像 | 支持，TIF卡 |
| 云台控制 | 内置水平和垂直控制电机 |
| 尺寸 | 110*104*116mm |
| 电源 | 5VDC |
| 与路由器的连接方式 | 有线，WIFI无线 |
| 安防探头设备 | 支持 |
| 探头通讯方式 | 433MHZ |
| 图像分析报警 | 支持 |

    - 网络/网关摄像机部分的性能如下：

    - 型号包括：

      - X1网关摄像机

      - X1网关控制器

      - X2网关摄像机

      - X2网关控制器

- X1网关摄像机，X1网关控制器

说明：

    - 网关摄像机具有普通网络摄像机的视频监控与安防报警功能，同时具有家电控制的功能。网关控制器具有家电控制和安防报警功能，不具备视频监控功能。

    - 433mhz射频通讯，ASK技术。

    - 短码码协议，支持单火线系统，无反馈。

- X2网关摄像机，X2网关控制器

说明：

    - 网关摄像机具有普通网络摄像机的视频监控与安防报警功能，同时具有家电控制的功能。网关控制器具有家电控制和安防报警功能，不具备视频监控功能。

    - 433mhz射频通讯，GFSK技术，室内传输距离远。

    - 短码码协议，支持单火线系统，无反馈。

第三部分：各类家电控制器

- 空调控制器

| 型号 | 空调控制器 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ射频 转 红外 |
| 学习码 | 红外码，2键 |
| 工作电压 | AC220V |
| 尺寸 | 118 mm x73 mm x40mm |

- 多功能红外转发器

| 型号 | X1系列多功能红外转发器 X2系列多功能红外转发器 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ转红外，接入金通慧智能家居系统 |
| 学习码 | 红外码，64键 |
| 工作电压 | 5VDC |
| 尺寸 | 直径9.8cm，半圆形 |
| 适用电器 | 红外遥控类：空调机、电视机、机顶盒、DVD等 |

| 型号 | X1系列窗帘控制器 X2系列窗帘控制器 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ，接入金通慧智能家居系统 |
| 技术种类 | X1系列，ASK X2系列，GFSK |
| 输出方式 | 1，交流正反转，单轨，双轨 2，干触点，单轨，双轨 |
| 工作电压 | 交流220VAC |
| 尺寸 | 86*86，86型开关面板 |
| 适用电器 | 电动窗帘控制 |

- 窗帘控制器

说明：

窗帘控制器，用于控制电动窗帘电机。

控制指令来自于金通慧智能家居系统。

适合于X1系列，X2系列。分别具有

A款和B款两种外观。

A1系列双轨窗帘控制器

B1系列双轨窗帘控制器

B2系列双轨窗帘控制器

A1系列单轨窗帘控制器

- 门锁控制器

| 型号 | X1系列门锁控制器 X2系列门锁控制器 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ射频转射频 |
| 控制门锁的种类 | 所有带遥控的门锁， 须事先确认。 |
| 工作电压 | AC220V |
| 尺寸 | 118 mm x73 mm x40mm |

| 型号 | X1系列通用控制器 X2系列通用控制器 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ射频 |
| 多种输出方式 | - ±12VDC； - 220VAC - 干触点 |
| 可控制的设备 | 大型电机，水泵，喷灌，浇花，电源总控，等等。 |
| 工作电压 | AC220V |
| 尺寸 | 118 mm x73 mm x40mm |

- 通用控制器

第四部分：其他配套设备

| 型号 | W15AP |
| --- | --- |
| 带宽速率 | 150M |
| 无线上网 | 支持 |
| 电话线接入 | 支持 |
| 网线接入 | 支持 |
| 安装尺寸 | 86型 |

- WIFI覆盖，AP热点

其他WIFI覆盖方案，等待中。

- 各类安防报警探头

  - 幕帘红外探测器

| 型号 | MHW |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ |
| 探测距离 | 8米 |
| 工作电压 | DC4.5V（7号电池1.5V×3） |
| 探测角度 | 水平100°、上下8° |
| 尺寸 | 76×59×34mm |

  - 广角红外探测器

| 型号 | GHW |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ |
| 探测距离 | 8米 |
| 工作电压 | DC9V |
| 探测角度 | 水平100°、上下60° |
| 尺寸 | 76×49×68mm |

  - 门磁探测器

| 型号 | MC |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ |
| 工作电压 | DC12V/26A |
| 尺寸 | 71×36×15mm |

  - 可燃气体探测器

| 型号 | QG |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ |
| 报警浓度: | 15%~25% LEL |
| 工作电压 | AC220V |
| 使用环境: | 温度：－10℃~+45℃, 湿度： 30％~90% |
| 尺寸 | 118 mm x73 mm x40mm |

  - 烟雾探测器

| 型号 | YG |
| --- | --- |
| 通信方式 | 433MHZ |
| 输出形式 | 警戒输出开路，报警时出短路 |
| 工作电压 | DC9V |
| 使用环境: | +4℃~ 50℃, 10—90%无冷凝 |

| 型号 | 背景音乐主机 |
| --- | --- |
| 输出 | 8分区，独立调节音源2*20W立体声 |
| 存储方式 | SD卡 |
| 音效 | HIFI立体声 |
| 外部接口 | RS485 |

- 背景音乐系统

  - 背景音乐中央主机

  - 背景音乐控制器

| 型号 | 控制面板 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 有线 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 控制 | 触摸控制 |

- 智能门锁，指纹锁

| 型号 | 智能门锁 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 2.4GHZ，zigbee |
| 开锁方式 | 指纹，ic卡，钥匙，手机 |
| 工作电压 | 4.8V~6V |
| 指纹数量 | 90枚 |
| 适应门厚 | 45mm~110mm |